TKT-20ER vezérlő

Felhasználói kézikönyv

Termék jellemzők

■ Hűtés, szellőzés és mélyhűtési funkciók;

■ Infravörös távirányító funkció;

■ Kézi beállítású, alacsony, közepes és magas légsebesség;

■ Jármű tápfeszültség vizsgálat;

■ Minden elektronikai elem kiváló minőségű, vezető műszaki mérnök által tervezett, nagyon megbízható;

■ A működtető szoftver szakértői professzionális tervek alapján készült, különös tekintettel a vezérlés részleteire, a légkondicionáló rendszerre és a jármű tápegységének védelmére vonatkozóan;

■ Hőmérséklet-érzékelő hiba, légkondicionáló vezeték nyomáshiba és az áramellátás feszültség hibájának észlelési funkciója;

■ teljes hibajelzés és hibakezelő mechanizmus.

Megjegyzések:

- Kimenet késleltetés funkció - a megfelelő késleltetési idő a Key Th és a valós kimeneti idő között van, ezzel hatékonyan csökkenti a légkondicionáló meghibásodását

- Kompresszor indítási védelem - a kompresszor az utolsó kikapcsolástól számított 30 másodperc elteltével indul csak újra.

- Áramellátás-védelmi funkció - a légáramlás beállításának vagy a kompresszor bekapcsolásának a megfelelő időintervallum sorrendjében kell történnie annak érdekében, hogy a berendezés elérje az aktuális pufferfeldolgozást, az áramellátás pedig elkerülje a túlfeszültségből adódó problémákat.

Technikai Paraméterek

| ■ Névleges üzemi feszültség: | DC24V / 12V |
| --- | --- |
| ■ Üzemi feszültségi sávok: | DC16V ~ DC32V / DC8V ~ DC16V |
| ■ Névleges üzemi áramerősség: | < 100mA |
| ■ Feszültség érzékelési tartomány: | DC0V ~ DC50V |
| ■ Üzemelési hőmérséklet tartomány: | -20℃ ~ +85℃ |
| ■ Hőmérsékletbeállítás pontossága: | 1℃ |
| ■ Beállított hőmérsékleti tartomány: | 15℃ ~ 40℃ |
| ■ Hőmérséklet kijelzési tartomány: | -9℃ ~ +85℃ |
| ■ Hőmérsékleti kijelző pontossága: | 0.1℃ |
| ■ Hőmérséklet-érzékelő szabályozási szabványok: | A belső hőmérséklet-szabályozás kritériumaként a légrács hőmérséklet-érzékelője, a leolvasztási hőmérséklet-szabályozás kritériumaként pedig a leolvasztási hőmérséklet-érzékelő szolgál. |
| ■ Hőmérséklet-érzékelő típus: | B =3275K 25℃, R25 = 5KΩ |
| ■ Nyomáskapcsoló jel típusa: | Normál földi csatlakozás, rendellenesség észlelése esetén le kell csatlakoztatni |
| ■ három fokozatú kimeneti kapacitás (magas, közepes, alacsony): | max 15A |
| ■ Hűtővezérlő kimeneti kapacitása: | max 5A |
| ■ Bemeneti kiterjesztés: | Páratartalom-érzékelő, oxigénérzékelő, leolvasztás-érzékelő kívül, hőmérséklet-érzékelő, levegőminőség érzékelő |
| ■ Kimeneti kiterjesztés: | párásító |
| ■Vezérlő víz elleni védelme: | IP54 |
| ■EMC zavar védelem | ISO 11452 |
| ■ Súly: | 200gram |

Külső méretek

Minden méret mm-ben

Csatlakozók

V+

V-

hűtés vezérlő vezeték

Ventilátor sebesség: kicsi

Ventilátor sebesség: közepes

Ventilátor sebesség: nagy

GND

Csatlakozó kiosztás a csatlakozó felől nézve

A kezelőegység

A légkondicionáló be- és kikapcsolásának folyamata

■ bekapcsolás：

- kapcsolja be a jármű motorját.

- röviden nyomja meg a kezelőegységen a BE/KI gombot – kövesse nyomon a műveletet a leírás szerint,

■ leállítás：

- röviden nyomja meg a BE/KI gombot a kezelő panelen.

- várjon, amíg a kezelőegység kijelzője teljesen elsötétül, majd állítsa le a járművet.

Megjegyzés: Ha nem a fentiekben leírtak szerint jár el, a légkondicionáló rendszer könnyen megsérülhet, a gyártó minden felelősséget kizár emiatt.

A nyomógombok használaa

■ BE/KI kapcsoló gomb

Indítás: A vezérlő panel készenléti állapotban van, a BE/KI kapcsoló rövid megnyomására elindul a légkondicionáló rendszer. Normál állapotban a rendszer az előző leállítás előtti állapotban indul el. A légkondicionáló rendszer egymás után 2 másodperces időközönként nyit az elpárologtató alacsony, közepes, magas hűtési sorrendjének megfelelően.

Leállítás: működés közben a BE/KI kapcsolót röviden megnyomva a rendszer megkezdi a leállítási folyamatot; a légkondicionáló rendszer a hűtési folyamatnak megfelelően az elpárologtató egymás után 2 másodpercenkénti magas, közepes, és alacsony üzemmódja után leáll.

■ A/C gomb

Az A/C gombot röviden megnyomva kapcsolhatunk a hűtés és a szellőztetés mód között. Ha a rendszer hűtés üzemmódban van, a hűtés jelző lámpa kéken vagy sárgán világít, jelezve, hogy a hűtés mód be van kapcsolva. A lámpa sárga fénye azt jelzi, hogy jelenleg nem hűt a rendszer, a kék fény pedig azt mutatja, hogy a hűtés éppen engedélyezve van.

Amikor a rendszer szellőztetés üzemmódba lép, a hűtésjelző kialszik, jelezve a hozzáférést a szellőztetési módhoz.

Ha hosszan nyomja meg az A/C gombot (3 másodpercig), a rendszer erős hűtési üzemmódba kapcsol, és a hűtés jelzőfénye világít.

■ Fel - nyíl

Nyomja meg az FEL gombot a beállított hőmérséklet-beállításba való belépéshez, a képernyőn villogni kezd a hőmérséklet-beállítási érték.

Ezen a ponton nyomja meg a FEL gombot a belső hőmérséklet szabályozásához, a maximális beállított értékig (40 ℃), ha a gombot nyomva tartja, folyamatosan növekszik a beállított érték. Ha 5 másodpercig nem történik újabb gombnyomás, a kijelző átvált a belső hőmérséklet kijelzésére.

Ha a kijelző levegőmennyiség-beállító felületen van a FEL gombot megnyomva a levegőmennyiség növelhető, a maximális 3-as fokozatig.

■ Reduce Key

Nyomja meg az LE gombot a beállított hőmérséklet-beállításba való belépéshez, a képernyőn villogni kezd a hőmérséklet-beállítási érték.

Ezen a ponton nyomja meg a LE gombot a belső hőmérséklet szabályozásához, a minimális beállított értékig (15 ℃), ha a gombot nyomva tartja, folyamatosan csökken a beállított érték. Ha 5 másodpercig nem történik újabb gomb-nyomás, a kijelző átvált a belső hőmérséklet kijelzésére.

Ha a kijelző levegőmennyiség-beállító felületen van a FEL gombot megnyomva a levegőmennyiség csökkenthető, a minimális 1-es fokozatig.

■ levegőmennyiség gomb

Ha röviden megnyomja, belép az elpárologtató ventilátorának beállítása pontba. A kijelzőn a levegőmennyiség “F1”“F2”“F3” kódokkal van kijelezve.

Ebben a helyzetben a levegőmennyiség gomb megnyomásával beállíthatja a befúvott levegő mértékét a legkisebb 1-estől a legmagasabb, 3-as értékig. 5 másodperc után a beállítás életbe lép és a kijelző visszatér a hőmérséklet kijelzéséhez. A ventilátor ikon mögött a légáramlás ikon mutatja az aktuális befúvási értéket.

A levegőmennyiség gombot hosszan megnyomva a rendszer feszültsége lesz látható a kijelzőn. 5 másodperc után a kijelző visszatér a hőmérséklet kijelzéséhez.

A klímarendszer működése

Tse			A klíma beállított hőmérséklet

Tin			A visszatérő levegő belépő hőmérséklete （belső hőmérséklet）

Tdef			LEolvasztási hőmérséklet

△T = Tin - Tset

■ Hűtés a hűtési üzemmódban, a hűtés kimenet automatikusan kapcsol a hőmérsékletváltozás függvényében

| Tin - Tset Tin - Tset | >= 1℃ <= -1℃ | Hűtés elindul Hűtés leáll |
| --- | --- | --- |

További szükséges feltételek a hűtéshez:

- A kompresszor 30 másodpercnél régebben állt le;

- A légkondicionáló csővezetékei normális nyomást mutatnak;

- a jármű tápfeszültség normál tartományban van3;

- Nem leolvasztás állapotban van;

- A leolvasztás szenzor hibátlanul működik (ha hibás, indítsa el a cirkulációs hűtést 55 percig, majd zárja el 5 percre.)

■ Erős hűtrés üzemmód（karbantartás funkció)

Ezt az üzemmódot elsősorban a kompresszor karbantartására és javítására használják, ha a környezeti hőmérséklet túl alacsony. 3 másodpercig tartsa lenyomva az üzemmód (A / C ) gombot, a hűtés jelzőfény gyorsan villog, az erőteljes hűtési üzemmódba vált. Az erős hűtési módba való belépés után lehet, hogy a hűtés már nem felel meg a △T értéknek, de meg kell felelnie a hűtés egyéb szükséges feltételeinek.

Ha nem sikerül befolyásolni a hűtési körülményeket, a rendszer automatikusan kilép az erős hűtési üzemmódból, és átvált kézi hűtési módba. Javasoljuk, hogy 1-2 alkalommal kapcsolja be az erőteljes hűtést azokban az évszakokban, mikor nem használja a hűtést; minden alkalommal 10 perc körüli idő megfelelő (Ez lehet hosszabb is.) A kompresszor élettartama ezzel növelhető.

Vezérlő panel funkciók

■ Levegő mennyiség beállítása

A légmennyiség gomb megnyomásával lépjen be a légmennyiség beállító felületre, az "F1" "F2" "F3" feliratú kijelző az aktuálisan beállított légmennyiséget jelzi. Ezen a ponton megnyomhatja a FEL (növelés) vagy LE (csökkentés) gombot az elpárologtató ventilátor légmennyiségének beállításához. A légmennyiség gomb ismételt megnyomásával is beállíthatja a levegő áramlást, a beállítási tartomány 1 és 3 között van. 5 másodperc múlva, ha nincs újabb művelet automatikusan elmenti a beállított értéket, és átkapcsol a jármű hőmérséklet kijelzésére.

■ hőmérséklet beállítása

A hőmérséklet-beállító felületbe történő belépéshez nyomja meg a FEL (növelés) vagy LE (csökkentés) gombot, ezzel egyidejűleg a kijelzőn villog a beállított hőmérséklet. A hőmérséklet növelése a FEL, a csökkentés a LE gomb nyomásával történhet 15 ℃ ~ 40 ℃ tartományban. 5 másodperc múlva, ha nincs újabb művelet automatikusan elmenti a beállított értéket, és átkapcsol a jármű hőmérséklet kijelzésére.

■ rendszer tápfeszültség ellenőrzése

Hosszan nyomja meg (3 másodpercig) a légmennyiség gombot, ekkor a képernyőn megjelenik a jármű tápfeszültsége (egység ： volt). 5 másodperc múlva, ha nincs újabb művelet automatikusan elmenti a beállított értéket, és átkapcsol a jármű hőmérséklet kijelzésére.

■ kompresszor védelem

1. kompresszor 30 másodperc perces leállási idő

A kompresszor normál kikapcsolása esetén 30 másodpercig tart a leállási idő a kompresszor működési folyamatában, a kompresszor csak 30 perc múlva indítható újra.

2. AC vezeték nyomás anomália detektálás elleni védelem

A légkondicionáló rendszer egyidejűleg észleli a rendellenes nyomást a rendszer csővezetékében, és rendellenesség esetén leállítja a kompresszor kimenetét a kompresszor védelme érdekében.

■ Paraméterek mentése táp kimaradás esetén

Ez a vezérlő megőrzi az üzemmódot, a légmennyiség és a hőmérséklet beállítását stb. Az adatok automatikusan betölti annak érdekében, hogy a felhasználók szokásos üzemmódban maradjanak.

Jármű tápfeszültség a normál tartományon kívül

24VDC feszültségű jármű esetén

U >= 32VDC  	Túlfeszültség hiba   	U  <= 29VDC helyreáll

U <= 21VDC 	Feszültség kimaradás 	U  >= 23VDC helyreáll

12VDC feszültségű jármű esetén

U >= 16VDC 	Túlfeszültség hiba 	U <= 15VDC helyreáll

U <= 8VDC 	Feszültség kimaradás	U >= 10VDC helyreáll

Hibakód és kezelése

| Hiba helye | Hibakód | A kijelzőn olvasható | Ellenőrzés, hibaelhárítás |
| --- | --- | --- | --- |
| Beltéri hőmérséklet szenzor | Beltéri hőmérséklet szenzor szakadás: OPE1 Beltéri hőmérséklet szenzor rövidzár: SHr1 |  | szenzor hiba, ha más hűtési feltételek rendben vannak, a hűtés lehetséges |
| Leolvasztás szenzor | Leolvasztás hőmérséklet szenzor szakadás: OPE2 Leolvasztás hőmérséklet szenzor rövidzár: SHr2 |  | szenzor meghibásodás, ha más hűtési feltételek rendben vannak, kapcsolja be a hűtést 55’-ig, és kapcsolja ki a hűtést 5’-re |
| Klímacső | Nyomás hiba: PER |  | Nincs hűtött levegő |
| Tápfeszültség | Ha kisebb, mint DC21V/DC8V: LUEr Ha nagyobb, mint DC32V/DC16V: HUEr |  | A rendszer nem működik! |
| MEGJEGYZÉS: Hiba esetén, ha csak egy hiba van, akkor a hibakód és a belső hőmérséklet váltakozva jelenik meg. Ha a hibák száma több, mint 1, akkor a hibák száma (ahol az "Ex"-ben az x a hibák száma) a hibakóddal felváltva jelenik meg. |  |  |  |